iDS-MCD20M系列

小AI布控球

| 产品简介： iDS-MCD20M系列是具备视音频编码、3G/4G、WIFI无线网络传输等功能的高清一体化布控球，适合于疫情防控、家装工地、装卸货现场、快闪商店等临时作业场景。 订货型号： iDS-MCD20M/32G/GLE(国内标配) iDS-MCD20M-S/32G/GLE(国内标配) 功能特性： - 小巧轻便，支持三脚架、壁装、磁吸等多种安装方式 - 分辨率高，1080P，图像清晰、细腻 - 支持垂直水平云台控制 - 支持自动彩转黑，红外补光，实现昼夜监控 - 支持TF卡存储 - 单电池可支持15小时连续工作 - 支持MIC、扬声器 - 支持双向语音对讲 - 支持对接云眸 - 一键连接小AI APP，手机查看实时画面 指示灯状态： 状态; 模式. 绿色常亮; 正常运行. 绿色慢闪; 正在录像. 红色慢闪; 正在充电. 红色快闪; 存储异常或电量低. 红色常亮; 充电完成. 按键定义： 按键; 模式. 长按3s; 开/关机. 短按; 启停录像. 双击; 开启WiFi热点 (热点名:Dome_xxx,密码：abcd1234). |  |  |
| --- | --- | --- |

产品尺寸(mm)：

技术参数：

| 型号 |  | iDS-MCD20M/32G/GLE | iDS-MCD20M-S/32G/GLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 传感器类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |  |
|  | 信号系统 | PAL |  |
|  | 日夜转换模式 | IR自动切换，红外补光 |  |
|  | 焦距 | 3.9mm |  |
|  | 分辨率 | 主码流：50HZ:25fps(1920x1080) 子码流：50HZ:25fps(1280x720) |  |
|  | 白平衡 | 自动1 |  |
|  | 光学变倍 | 固定焦距 |  |
|  | 水平旋转角度 | 0°~355° |  |
|  | 垂直旋转角度 | -2.5°~52.5° |  |
|  | 水平视场角 | 80° |  |
|  | 垂直视场角 | 44° |  |
|  | 近摄距 | 0.3m |  |
|  | 存储 | 支持TF卡，单卡最大支持512GB |  |
|  | 网络 | FDD-LTE：B1、B3、B5、B8 TDD-LTE：B38、B39、B40、B41 WCDMA：B1、B8 TD-SCDMA：B34、B39 CDMA：BC0 GSM900、1800MHz |  |
|  | 电源供应 | DC 5V |  |
|  | WIFI | 支持2.4GHz，支持802.11b/g/n/ac，支持通过WIFi AP连接小AI APP |  |
|  | 音频输入 | 内置麦克 |  |
|  | 音频输出 | 扬声器 |  |
|  | 以太网口 | 支持 |  |
|  | 红外补光距离 | 10m看清人体轮廓 |  |
|  | 视频编码格式 | H.264、H.265 |  |
| 其他特性 | IE浏览、客户端、以及远程操作 | 支持 |  |
| 工作环境 | 工作温度和湿度 | -10℃~55℃，湿度小于95%(无凝结) |  |
| 电池 | 电池可拆卸 | 不支持 |  |
|  | 电池容量 | 3300mAh |  |
|  | 最大功耗 | 4.5W |  |
|  | 典型功耗 | 1.5W |  |
|  | 录像续航时间 | 室温20℃，续航时间15小时 |  |
|  | 充电时间 | ＜4小时 |  |
|  | 电池类型 | 锂离子电池 |  |
| 其它 | 净重 | 小AI布控球约0.35kg |  |
|  | 包装方式 | 黄包 | 小AI布控球箱子包装 |
|  | 包装尺寸 | 130x130x177mm | 464x196x436mm |
|  | 配件 | Type-C数据线*1，适配器*1 | 小AI布控球箱子，Type-C数据线*1，适配器*1，三脚架 |

相关配件（选配）：

307500389  DS-MH1610  三脚架							307500410 DS-MH1696  壁装支架